- Памятка

- Меры предосторожности при эксплуатации бытовых газовых приборов

Основные правила безопасности при эксплуатации газовых бытовых приборов: — эксплуатацию оборудования и приборов осуществлять только в соответствии с инструкцией; — при прекращении подачи газа и неисправности газового оборудования незамедлительно закрыть краны и вентили и сообщить в аварийную службу по телефону 04; — по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами и вентили баллонов; — при обнаружении запаха газа в жилом помещении, подъезде, подвале, на улице немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны и вентили, в помещениях открыть окна и форточки. Удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства (по телефону 04, звонить только из незагазованного помещения!). При наличии запаха газа категорически запрещается зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться телефоном. Правилами пользования газом в быту запрещается: — оставлять работающие газовые приборы без присмотра и допускать к ним детей дошкольного возраста; — использовать газовые плиты для отопления помещений; — применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; — отдыхать и спать в помещениях, где установлено газовое оборудование; — располагать газовые баллоны ближе 2 м от топочных дверок печей.

- Категорически запрещается:

— производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

— осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими службами;

— вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

— изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.