ПАМЯТКА при эксплуатации печей

Пожары возникают в основном из-за неисправностей в конструкции печей( трещины, прогары, отсутствие разделок и т.д.), неправильных конструктивных решений, несоблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемых к устройству печей. Требования по очистке от сажи дымоходов в период отопительного сезона не менее одного раза в три месяца зачастую не выполняются, допускается установка в чердачных помещениях керамических, асбестоцементных и металлических дымоходных труб. Нередки случаи выполнения печных работ и электомонтажных работ без проектов, кустарными методами и случайными людьми, не прошедшими специального обучения.

Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте неисправности. В отопительный сезон не менее одного раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи, не допускайте установки в чердачных помещениях керамических, асбестоцементных и металлических дымоходных труб. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

-    оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо,другие горячие вещества и материалы не предтопочном листе;

- применять для розжига печей  бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ иПК;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность

участка проводок, розеток, выключателей с приглашением специалиста-электрика.

Не применяйте самодельные предохранители- «жучки», пользуйтесь только предохранителями заводского изготовления. Защищайте электолампочки в сараях и кладовых стеклянными плафонами.

В чердачных, подвальных помещениях , кладовых и сараях не допускайте курения, применения свечей и др. видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электофонарями.

Не захламляйте чердачные и подвальные помещения   сгораемыми материалами и мусором. Постоянно содержите в чистоте территорию участка.

Администрация Охотинского с/п